Opale’R Formation ULM

COMPLÉMENT D’INFORMATIONS

LF6251

BOULOGNE-SUR-MER

SOMMAIRE

I.	DESCRIPTION DE L’AERODROME	2

II.	PROCEDURES OPERATIONNELLES	4

1-	TOUR DE PISTE	4

2-	SURVOL DES HABITATIONS	4

3-	ITTINERAIRE VFR – LE TOUQUET	5

III.	CONTACT	6

Informations de version

Version : 1

Date d’écriture : 19/12/2022

Date de modification : 26/12/2022

- DESCRIPTION DE L’AERODROME

LF6251 – BOULOGNE-SUR-MER

Figure 1 - Description générale AD

FRÉQUENCES :

123.500 MHz Auto-information – ID : « BOULOGNE SUR MER » OU « BOULOGNE - ALPRECH »

Autres fréquences utiles :

Le Touquet tour : 118.450 MHz

Lille information (secteur ouest) : 120.275 MHz

PISTE :

| QFU | Revêtement | Dimensions |
| --- | --- | --- |
| 10-28 | Herbe | 550 x 25 m |

DANGER : AIRE D’AEROMODELISME (N° 8645) A ENVIRON 100M AU SUD DE LA PISTE S’ETALANT DE LA SURFACE (SFC) A 300 FT SOL (ASFC).

NE PAS SURVOLER

TAXIWAY :

Préférez la remontée sur la piste plutôt que le taxiway.

PARKINGS :

- Parking principal

Stationnement possible sur le parking (en bleu). Éviter le stationnement dans l’axe de la piste (zone hachurée en jaune). Voir fig. 2.

Figure 2 - Description parking principal

- Parking hélicoptère

Figure 3 - Description parking héli

Parking utilisable par tout type d’appareil.  Largeur au sol : 11m. Un balisage au sol sera effectué (rubalise placée proche du sol pour les appareils à ailes basses) permettant le passage d’appareils à envergure plus importante. Cette aire sert également à l’entrainement au gonflage des voiles.Voir fig 3.

- PROCEDURES OPERATIONNELLES

Figure 4 - Tour de piste

TOUR DE PISTE

Le tour de piste s’effectue au SUD du terrain à une altitude de 700 ft AMSL (QNH) soit 500 ft ASFC

Intégration standard 500 ft AMSL au-dessus de l’altitude du tour de piste (soit 1 200 ft AMSL).

Figure 5 - Survol des habitations

SURVOL DES HABITATIONS

Éviter le survol des villes alentours.

- ITTINERAIRE VFR – LE TOUQUET

Une attention particulière est demandée aux pilotes évoluant sur l’aérodrome concernant le transit d’entrées / sorties de la CTR de Le Touquet (LFAT).

Les pilotes VFR en transit côtier sont en contact avec les organismes de contrôles de Le Touquet voire de Lille Information (voir fréquences au I. 1).

Par conséquent, les pilotes ne veillent pas la fréquence d’auto-information 123.500 MHz lorsqu’ils sont à proximité du terrain. Soyez vigilants lors de vos évolutions.

Figure 6 - Transit côtier Le Touquet

Il est conseillé, et lorsque c’est possible, de veiller en seconde écoute la fréquence de Le Touquet TOUR (Fréq. 118.450 MHz) afin d’être informé ou non de la présence d’aéronefs évoluant à proximité.

- CONTACT

Opale'R Formation

Gaëtan RUET

Voies de contact :

Administration :  03 61 13 57 05

Réservations : 03 21 91 63 86 / 06 62 38 38 74

Mail : opalerulm@gmail.com

Adresse

Opale'R'formation ulm

1 chemin de Ningles

62224 Equihen-Plage

France

Site WEB

www.opalerformationulm.fr